# Утверждаю

### Главный  метролог

_____________ С.И. Малахов

___    ___________

# Руководство  пользователя  программы

# «Расчёт  категории  взрывоопасности

# технологического  блока».

# 1.Введение.

# Программа  «Расчёт категории взрывоопасности технологического блока»  позволяет автоматизировать

с помощью персонального компьютера  расчёт значений относительеных энергетических потенциалов  QВ

и  приведённой массы парогазовой среды  m  и  на их основе  определять  категорию  по  взрывоопасности

технологических блоков.

Алгоритм  данной программы  соответствует  общим принципам  количественной  оценки  взрывоопас-

ности  технологического  блока,   изложенным  в  Приложении 1  «Общих правил взрывобезопасности  для

взрывопожаоопасных     химических,      нефтехимических     и    нефтеперерабатывающих     производств»

ПБ 09–170–97.

Программа разработана в системе   “Borland Delphi 3.0.4.78”  под  Windows’95.

# 2.Аппаратные требования.

Для работы программы  «РКВ»  необходимы следующие аппаратные и программные средства:

IBM PC  i486, 66 MHz.;  8 MB RAM;  2 MB  HDD;  MS-DOS ver 3.22;  Windows’95/98 ;  принтер.

3.Работа с программой.

3.1.Общие положения.

Программа  «РКВ»  предназначена для  расчёта  категории  взрывоопасности  технологических  блоков.

Программа  управляется  девятью  кнопками  основного меню,   которое  находится  в  нижней части  окна.

«Нажать  кнопку»  –  щёлкнуть  на  ней  мышью.   Для выполнения действия,  закреплённого  за кнопкой,

необходимо «нажать» на неё.

Кроме  того,  можно нажать на  активную кнопку,  используя клавишу  [Enter]  клавиатуры.   Активная

кнопка  отличается от прочих утолщённой тенью и рамкой  вокруг текста.  При входе в программу  актив-

ной  становится  кнопка  «Готово».    При нажатии  (щелчке)  на любой кнопке,  она  становится активной.

При  входе  в  окно  работы  с файлами  (кнопки  «Восстановить»  и  «Новое имя»)  активной  становится

кнопка  «Принять»,   поэтому  после  выбора  или  ввода  имени файла  можно  сразу  нажать  на  [Enter].

3.2.Запуск.

Программа использует функции  Windows’95,  поэтому работа производится только в сеансе  Windows.

Для  запуска  программы   сделайте  два  щелчка  мышью   на  пиктограмме   “RKV”,   находящейся  на

рабочем  столе  Windows    или  запустите  файл   “C:\DELPHI\project1.exe”.

3.3.Расчёт.

# Для проведения расчёта нажмите кнопку  «Готово».   Результат появится на панели справа от главного

# меню.   Результат  появляется  так же  после  выполнения  загрузки файла  («Восстановить»/«Принять»),  просмотра таблицы,  распечатки протокола.

3.4.Таблица.

Для выдачи таблицы на экран нажмите кнопку «Таблица» основного меню.

Для выхода из просмотра таблицы нажмите кнопку «Выход из таблицы».

Для просмотра таблицы используйте кнопки управления скроллингом.

В  таблицу  сведены  все  параметры  технологического  блока  и  параметры  его  компонент,   а  так же

результаты расчётов – приведённая масса,  относительный энергетический потенциал и категория взрыво-

опасности.

3.5.Протокол.

Для  выдачи  протокола  на принтер  нажмите кнопку  «Протокол»  основного меню.   Если принтер не

готов, выдача протокола не производится.

В  протокол  выводится  та же  информация,   что  и   в  таблицу.

3.6.Операции с файлами.

Программа  «РКВ»  предусматривает  сохранение  параметров  в  файлах на диске,  а также их чтение  с

диска,   что  позволяет  организовывать  библиотеки  данных.

Операции   по  сохранению  и  восстановлению  файлов   производятся  из  основного  меню   кнопками

«Новое имя», «Восстановить», «Сохранить».   При нажатии на кнопки  «Новое имя» и «Восстановить»

появляется  окно  запроса  имени  файла.

В  окне запроса имени файла  имеются два поля ввода: слева для  имени,  справа для  расширения.   Имя

можно  менять  только  при  сохранении  файла.   При  восстановлении файла имя необходимо выбрать из

предложенного  списка файлов,   редактировать  имя  вручную  нельзя.

Для смены текущей папки  воспользуйтесь  деревом каталогов.   Выбранный каталог показан над дере-

вом  каталогов.

После  установки  каталога,  расширения и ввода имени файла  нажмите кнопку  «Принять»  (или  кла-

вишу  [Enter].    Пока  не  введено  имя  файла,   кнопка  «Принять»  не  показывается.

Если  Вы  передумали  сохранять  или  восстанавливать  файл,   нажмите  кнопку  «Отменить».

Для сохранения файла под новым именем нажмите кнопку «Новое имя» основного меню.

Для  загрузки  ранее  сохранённого  файла  нажмите  кнопку  «Восстановить»  основного  меню

Для сохранения изменений существующего файла нажмите кнопку «Сохранить» основного меню.

Произойдёт  сохранение  файла  с  параметрами блока  под  старым именем.   Кнопка  «Сохранить»  появ-

ляется  после  внесения изменений  в значения параметров и  только после выбора  имени файла (произве-

дённого  кнопками  «Восстановить»  и  «Новое имя»).

Чтобы начать работать с новым блоком,  нажмите кнопку «Новый» основного меню.   При этом инфор-

мация о предыдущем  блоке в памяти не сохраняется;  поля ввода заполняются значениями по умолчанию.

3.7.Выход.

Для  выхода  из  программы  нажмите  кнопку  «Выход»  основного  меню.

Если  не было  изменений  полей ввода  со времени входа в программу,  нажатий  на кнопки  «Новый»,

«Восстановить»,  «Новое имя»,  «Сохранить»,   то  выход  осуществляется  немедленно.    В  противном

случае,   открывается  панель  с  тремя  кнопками:  «Выход с сохранением изменений»,  «Выход без сох-

ранения»,  «Возврат  в  программу».

Если  кнопка  «Выход»  нажата  случайно,  нажмите  на кнопку  «Возврат в программу»  и программа продолжит  работу.

При нажатии  на кнопку  «Выход  без сохранения»  произойдёт немедленный выход из программы без сохранения данных в файле на диске.

Если  нажата кнопка  «Выход с сохранением изменений»,  но имя  ещё не запрашивалось, то выдаётся

окно запроса имени файла,  иначе  файл  сохраняется  под  старым именем.   После сохранения  программа

закрывается.   Нажатие на кнопку «Отмена» в окне запроса имени файла осуществит выход из программы

без сохранения данных.

3.8.Ввод данных.

Ввод   парамервов   блока     производится    в   трёх    вкладках :   «Общие» ,    «Дополнительные»    и

«Компоненты».     Вкладки  «Общие»  и  «Дополнительные»  содержат  основные  параметры  блока,   а

владка  «Компоненты»  содержит  параметры  компонентов,   входящих  в  блок.

3.8.1.Параметры.

Вкладка  «Общие»:

# P   –  Регламентированное  абсолютное  давление  в  блоке   (МПа).

V’ –  Геометрические  объёмы  ПГФ  в  блоке   (м3).

q’  –  Удельная  теплота  сгорания  ПГФ   (кДж / кг).

k   –  Показатель  адиабаты.

   –  Плотность  ПГФ  при  нормальных  условиях  в  среднем  по  блоку   (кг / м3).

   –  Коэффициент  гидродинамики  потока   [0,4 .. 0,8].

T1  –  Абсолютная  регламентированная  температура   (K).

TK –  Температура  кипения  горючей  жидкости   (K).

   –  Коэффициент  теплопроводности  материала  твёрдой  поверхности.

Вкладка  «Дополнительные»:

с1”  –  Удельная  теплоёмкость  жидкой  фазы   (кДж / кг · с).

G1” –  Масса  ЖФ,   имеющейся  непосредственно  в  блоке   (кг).

r      –  Удельная  теплота  парообразования  горючей  жидкости   (кДж / кг).

P  –  Избыточное  давление  истечения  ЖФ   (МПа).

     –  Время  контакта  жидкости  с  поверхностью  пролива   (с).

T   –   Плотность  материала  твёрдой  поверхности   (кг / м3).

cT   –  Удельная  теплоёмкость  материала  твёрдой  поверхности   (кДж / кг · с).

Fп   –  Площадь  контакта  жидкости  с  твёрдой  поверхностью  розлива   (м2).

Fж   –  Площадь  поверхности  зеркала  жидкости   (м2).

M   –  Молекулярная  масса   (г / моль).

R    –  Газовая  постоянная  ПГФ.

    –  Безразмерный  коэффициент   “этта”.

Вкладка  «Компоненты»:

q’i   –  Удельная  теплота  сгорания  ПГФ   (кДж / кг).

’i   –  Плотность  ПГФ  при  нормальных  условиях   (кг / м3).

i     –  Время  с  момента  АПБ  до  срабатывания  отключающей  арматуры   (с).

Pi    –  Регламентированное  абсолютное  давление  в  блоке   (МПа).

’i   –  Удельный  объём  ПГФ  в  реальных  условиях   (м3).

S’i   –  Площадь  сечения,  через  которое  возможно  истечение  ПГФ   (м2).

S”i   –  Площадь  сечения,  через  которое  возможно  истечение  ЖФ   (м2).

c”i   –  Удельная  теплоёмкость  жидкой  фазы   (кДж / кг · с).

”i   –  Плотность  ЖФ  при  нормальных  условиях   (кг / м3).

ПTi  –  Скорость  теплопритока  к  ЖФ  от  внешних  теплоносителей.

ПPi  –  Скорость  теплопритока  к  ГФ  за  счёт  суммарного  теплового  эффекта.

Pi   –  Время  с  момента  АРБ  до  полного  прекращения  экзотермических  процессов   (с).

Ti   –  Время  с  момента  АРБ  до  прекращения  теплообменного  процесса   (с).

ri     –  Удельная  теплота  парообразования  горючей  жидкости   (кДж / кг).

Ki  –  Разность температур ЖФ при регламентированном режиме и её кипении при атмосф. давлении  (К).

3.8.2.Интерфейс компонент.

# После ввода параметров одной компоненты блока,  нажмите кнопку   «Следующая».   Программа

# перейдёт к вводу параметров следующей компоненты.   Для возврата к редактированию предыдущей

компоненты нажмите кнопку  «Предыдущая».   Для удаления компоненты из блока нажмите кнопку

«Удалить».

Текстовое поле  «Компонент» содержит номер текущей компоненты, чьи поля вводятся в данный

момент.   Поле  «Кол-во компонент»  содержит  число  компонет,  входящих  в  блок.

Приложение   А.

Образец  выходного  протокола.

Приложение   Б.

Формат  файлов   *.rkv.

# По  кнопкам  «Новое имя»  и  «Сохранить»  происходит  сохранение  файла  с  параметрами  блока   и

компонент.   Числа  записываются  в  текстовом  виде;   каждое число  на одной  строке.   Файл можно  ре-

дактировать  в  любом  текстовом  редакторе  MS-DOS.

Первая строка файла  должна  содержать  символы  “RKV”.   Далее идут числа в виде текстовых строк,

располагающихся  аналогично полям в программе.   Поля  записываются  от верхних к нижним.   Сначала

сохраняются  поля вкладки «Общие»,  затем «Дополнительные».   За последним параметром из вкладки

«Дополнительные»  следуют  параметры компонент.  В файле сохраняются параметры только  использу-

емых  компонент.    Списку  полей  с  параметрами  компоненты  предшествует  номер  этой  компоненты.

Когда  программа  встречает  номер  компоненты  равный  нулю,   чтение  файла  прекращается.

Приложение   В.

Изменение  значения  параметров  по  умолчанию.

При входе  в программу  или  при нажатии  на кнопку  «Новый»  поля  параметров блока и  компонент

принимают значения по умолчанию,  количество компонент становится равным единице,  номер текущей

компоненты  также  единица.    Значения  параметров  по  умолчанию  задаются  в  разделе

const

файла  “unit1.pas”.    Можно  изменить  эти  значения  и  перекомпилировать  модуль.

Приложение   Г.

Изменения,  внесённые  в  ПБ 09–170–97  данной программой.

Приняты следующие допущения:

- H = .

- K = TK – T1.

В  алгоритме  программы  использованы  следующие  формулы:

E1’ = G1’  q’ + A

# k–1

# 1                          P0     k

A = ——  P V’   1 –     —

k – 1                       P

# k–1

# P0    k

T = T1   —

P

P  V’

V0’ = ——– T

P0  T1

1

P0    k

0’ =    —

P

G1’ = V0’  0’

n

E2’ =  Gi’ qi’

i=1

k–1

k                           P0     k

wi’ =         2 —— Pi  i’    1 –    ––

k + 1                        P

Gi’ = i’  wi’  Si’  i

– c1”   k                n                                 – ci”   ki

E1” = G1”  q’   1 – exp   ————       +            Gi”  qi’   1 – exp  ————

ri                    i = 1                                     ri

2 P

wi” =         –——

i”

Gi” = i”  wi”  Si”  i

q’     n

E2” = —           ПPi  Pi

r     i = 1

q’     n

E3” = —           ПTi  Ti

r     i = 1

E4” = G”  q’

G” = G4” + G5”

Tk – T0           FП

G4” = 2 ———   —   ——  FП    

r               FЖ

 =       T  cT

G5” = mн  FЖ  Н

mн = 10–6    PН    M

r     1      1

Pн = P0   exp    —   — – —

R    TK    T