Инструкция пользователя программы “Variation”

1   Назначение

Программа “Variation” предназначена для расчёта средних значений, среднего квадратичного оклонения, абсолютной и систематической погрешностей, а так же вариации показаний измерительных приборов.   Расчёты проводятся с одним или несколькими измерениями для каждой точки.

2   Аппаратные требования

Для запуска программы необходим компьютер с установленной операционной системой Windows’95/98/NT, 2 MB свободного места на жёстком диске.   Для выдачи протокола на бумагу необходим принтер.

Программа не требует регистрации в реестре и системных файлах Windows. Удаление “Variation” производится без использования стандартного деинсталлятора Windows «Установка и удаление программ» простым уничтожением каталога с программой.

## 3   Описание работы пользователя

3.1   Пользовательский  интерфейс

Программа “Variation” имеет стандартный ононный интерфейс Windows.

Основное окно программы разделено на две части.   На правой панели находится основное меню и общие данные.   На левой панели находятся элементы для работы с точками прибора: меню точек, номер точки, действительное значение в точке и таблица с результатами измерений в данной точке.

Список элементов правой панели:

- Поле «Количество точек» сообщает о количестве используемых точек и изменяется при операциях добавления и удаления точек.

- Поле числового ввода «Количество наблюдений» задаёт количество наблюдений, проводимых в каждой точке.   Программа запоминает до двенадцати наблюдений.

- Поле строкового ввода «Название прибора».   Используется только при выдачи отчёта на экран или принтер.

- Кнопка «Протокол на экран» производит расчёт требуемых величин и выдаёт отчёт на экран.

- Кнопка «Протокол на принтер» производит те же действия, что и кнопка «Протокол на экран», но выдача протокола осуществляется на принтер.

- Кнопки «Чтение», «Запись», «Новое имя» в данной версии не используются.   Они предназначены для расширения возможностей программы.

- Кнопка «Справка по программе» выдаёт на экран текстовое окно с информацией по работе с программой.

- Кнопка «Выход из программы» осуществляет немедленное завершение работы “Variation” и производит выход в Windows.

Список элементов левой панели:

- Поле числового ввода «Действительное значение» содержит действительное значение в текущей точке, которое используется при расчёте с одним измерением.

- Таблица «результатов измерений» содержит значения измерений при движении снизу-вверх и сверху-вниз.

Список элементов панели контроля точек:

- Поле «Текущая точка» сообщает номер текущей точки, действительное значение и таблица результатов измерений в которой отображены в левой панели.

- Кнопка «Предыдущая» делает текущей предыдущую точку, обновляя при этом содержимое таблицы результатов измерений и поле «действительное значение».

- Кнопка «Следующая» переходит к следующей точке.   Если текущая точка является последней, то добавляется ещё одна точка (увеличивается число в поле «количество точек»).

3.2   Порядок  работы

Для входа в программу запустите файл “C:\DELPHI\VARIAT\variat.exe” с рабочего стола  или через меню  «ПУСК\Программы\Korund».

При входе в программу или после нажатия на кнопку «Новые данные» введите название прибора и количество проводимых наблюдений.

Для ввода чисел в таблицу необходимо подвести указатель мыши к нужному полю и щёлкнуть левой кнопкой мыши.   Аналогично производится работа с полями ввода «Действительное значение» и «Количество измерений»

## 4   Описание алгоритма программы

Программа “Variation” написана на Borland Delphi v3.0 под Windows’95/98.

Предполагается, что прибор имеет несколько точек.

При выполнении наблюдений первого ряда значение входной величины медленно и плавно подводят к требуемому со стороны меньших значений, а для второго ряда — со стороны больших значений.

Расчёты производятся по одной из схем: с одним или несколькими измерениями.   Если проводилось по одному измерению для каждой точки, программа требует действительное значение в этих точках.   Если проводилось несколько измерений, за действительное значение принимается среднее значение измерений, после чего расчёт ведётся по формулам для одного измерения.

4.1   Условные обозначения:

_

Xi                 действительное значение в точке при расчёте с одним измерением; среднее

значение измерений в точке (при расчётах с несколькими измерениями);

P                   количество точек;

N                   количество измерений в каждой точке;

Xмij, Xбij   отклонения от действительных значений;

м, б           средние значения погрешностей;

()             среднее квадратичное отклонение;

C                 систематическая состовляющая погрешности;

в~                  оценка вариации;

i                     индекс по точкам;

j                     индекс по измерениям;

м                   значения при движении от меньших значений;

б                   значения при движении от больших значений.

4.2   Используемые формулы.

_                                                               _

Xмij = | Xмij – Xi |                                                        Xбij= | Xбij – Xi |

P                                                                                                    P

                                

м =    i=1                                                     б =     i=1

P                                                                  P

# P                                                P

 (Xмi1 – м)2  +  (Xбi1 – б)2

() =          i=1                                                 i=1

# 2 P – 1

м + б

C =

2

в~ =  | м – б |

N

_         (Xмij + Xбij)

Xi =     j=1

2 N

5   Образцы выходных протоколов